| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 地砖铺贴 | - 地面清扫:地砖铺贴前,应将地面清扫干净,尤其是凝结后的混凝土和建渣。 - 放水平线、分块:铺贴前要根据地面尺寸和地砖尺寸对地砖进行预排。 - 地面洒水:要充分湿润,可以防止空鼓。 - 砂浆搅拌:要使用两种砂浆,一种是1:4的半干砂浆,用作垫层使用,另一种是1:3的砂浆,作粘合使用,沙采用水洗后的中沙。 - 打砂浆基层:在铺干砂浆前涂刷水灰比为1:0.4--0.5的水泥浆一道 - 砖底上浆:要在地砖的背面全抹一层1:3的砂浆,作为粘合层,厚度不低于1CM,涂抹一定要均匀。 - 铺贴:要用橡皮锤均匀敲击,调整与水平线及其它地砖的水平度及缝隙的大小,如果有条件用水平尺检查瓷砖是否水平,用橡皮锤敲打直到完全水平。 - 拉缝:用刮刀从砖缝中间划一道,保证砖与砖之间要有一定的、均匀的缝隙,防止热胀冷缩对砖造成损坏,用刮刀在两块砖上纵向来回划拉,检查两块砖是否平齐。 - 表面清理:铺贴完成后,要立即清理地砖表面的灰尘和砂浆,以防止砂浆在地砖表面粘接。 - 10、勾缝:瓷砖进行勾缝处理的一般在瓷砖干固之后进行应用1:1水泥浆灌缝，选择与地面颜色一致的染料与白水泥搅拌均匀后嵌缝，做好清理表面。有下水的地方做防水处理，做防水试验。 - 11、垃圾清理至现场指定地点 | ㎡ | 520 |  |  |
| 2 | 地砖 | 规格：600mm*1200mm 2、厚度：11±0.5左右 （通道） 3、重量：19-20kg/片 4、风格现代简约，灰色水泥砖 （效果图仅供参考） 5、表面光泽：亮光，防水、防滑超耐磨、防油污，安全环保（提供国家检验报告） 6、7200t压制莫氏硬度4级 7、中标单位先送样品 8、垃圾清理至现场指定地点 | ㎡㎡ | 520 |  |  |
| 3 | 木地板 铺贴 | - 1、地面清扫:铺贴前,应将地面清扫干净,尤其是凝结后的混凝土和建渣。 - 2、放水平线、分块:铺贴前要根据地面尺寸和地砖尺寸对地板进行预排。 - 3、1:3的砂浆均匀搅拌，不能出现有的地方稠、有的地方稀，找平干后用作垫层使用 - 4、设预埋件、做防潮层，铺完后不能有空鼓现行 5、 有下水的地方做防水处理，做防水试验 6、垃圾清理至现场指定地点 | ㎡ | 480 |  |  |
| 4 | 复合 木地板 | - 规格：150mm*1200mm*15mm 颜色：原木色 - E1级环保、高密度基材、不怕划高耐磨、耐磨≥6000转、生活防水、免胶安装、耐温、不变形 4、中标单位先送样品 5、垃圾清理至现场指定地点 （效果图仅供参考） | ㎡ | 480 |  |  |
| 5 | 预埋线管 | - 1、采用中型以上的阻燃性PVC导管 ∅25mm - 2、抗压冲击性能好、揉韧性好、弯折时不断裂、回弹性好建筑电工用无增塑钢性阻燃PVC管 - 3、管的切断使用专用剪管刀剪断 - 4、PVC管一般不接，如果需要接使用套管连接，然后涂胶水粘接牢固，接头外包塑料防水胶布3层长度大于接头3cm，直管握弯出地面、并使用欧姆卡+涨塞+自攻螺丝固定在地面上 - 5、PVC管内预设钢丝 - 6、垃圾清理至现场指定地点 | ㎡ | 480 |  |  |
| 6 | 镶瓷砖和木地板条 | - 1、规格:铜实心L型10mm*10mm*1mm（厚） 铜实心T型：5mm*12mm*2.6mm(厚) - 2、 T型地砖与地板收口压条，平整不变形 ，墙边用L形 - 3、垃圾清理至现场指定地点 4、中标单位先送样品 （效果图仅供参考） | m | 220 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金 | 9% |  |  |  |  |
| 9 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

（后附施工图）