新百家电城消防设备设施改造工程量清单

| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 点型探测器 | - 名称:点型光电感烟探测器 2.线制:总线制 3.含接线盒、线 4.安装方式：吸顶 5.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 25 |  |  |
| 声光报警器 | - 名称:火灾声光警报器 2.线制:总线制 3.含接线盒、线 4.安装方式：壁挂,底边距地2.3米 5.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 8 |  |  |
| 按钮 | - 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.线制:总线制 3.含接线盒、线 4.安装方式：明装,底边距地1.5米 5.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 8 |  |  |
| 消防报警电话 | - 名称:监控室到泵房电话 - 结合现场满足甲方使用要求 | 部 | 3 |  |  |
| 配管 | - 名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:明配 5.防腐：内外壁各刷防锈漆一遍 6.结合现场满足甲方使用要求 | m | 630 |  |  |
| 配管 | - 名称:金属软管 2.规格:DN15 3.结合现场满足甲方使用要求 | m | 50 |  |  |
| 配线 | - 名称:管内穿线 2.规格：格:NH-RVS-2*1.5 3.结合现场满足甲方使用要求 | m | 636 |  |  |
| 配电箱 | - 名称:应急照明双切箱 - 维修能达到正常使用 - 结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 9 |  |  |
| 配电箱 | - 名称:加压送风、拍风风机双切箱 2.维修能达到正常使用 3.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 6 |  |  |
| 防火门 | - 名称:钢管 2.材质:镀锌板 3.规格:1430*2060mm 4.甲级门、门扇厚50mm门板厚0.8mm门框厚1.2mm 5.耐火时间≥90min以上防腐蚀、防氧化 6.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 8 |  |  |
| 气压罐（2） | - 名称：隔膜式气压罐 2.型号、规格:SQL 1000 X1.0立式 3.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 2 |  |  |
| 消火栓泵 | - 名称:水泵 型号:IS100-65-250 - 流量100m3/h - 扬程80米 - 功率37KW 5.含阀门等配件安装 6.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 2 |  |  |
| 喷淋泵 | 1.名称:水泵 型号:IS100-65-200 2.流量100m3/h 3.扬程50米 4.功率22KW 5.含阀门等配件安装 6.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 2 |  |  |
| 稳压水泵（4） | - 1.名称:维修水泵 2.型号:CK5-4型Q=4.0m3/h H=22m N=0.55KW 3.含阀门等配件安装 4.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 4 |  |  |
| 消防水炮 | - 水炮类型:自动跟踪定位高空水炮 - 含手动控制箱 - 结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 消防水炮主机 | - 名称:消防水炮主机 - 结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 消防水炮电线及穿线管 | - 名称:消防水炮电线及穿线管 2.从水炮至控制室水炮主机 3.结合现场满足甲方使用要求 | 项 | 1 |  |  |
| 镀锌钢管 | - 名称:喷淋水炮管 2.型号:镀锌钢管DN100 3.结合现场满足甲方使用要求 | 米 | 30 |  |  |
| 螺纹阀门 | - 名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 螺纹阀门 | - 名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 1 |  |  |
| 消防广播(扬声器） | - 名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶(使用阻燃材料,或具有阻燃后罩结构) 3.含接线盒、模块、继电器等 4.结合现场满足甲方使用要求 | 个 | 50 |  |  |
| 配管 | - 名称:钢管 2.材质:RC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:明配 5.结合现场满足甲方使用要求 | m | 650 |  |  |
| 配管 | - 名称:金属软管 2.规格:DN15 3.结合现场满足甲方使用要求 | m | 30 |  |  |
| 配线 | - 名称：信号线 2.配线形式:管内穿线 3.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*1.5 4.结合现场满足甲方使用要求 | m | 700 |  |  |
| 消防风机 | 1.名称:排风风机 2.型号:htf-1-11 3.功率:15kw 4.风量：52000m³/h 5.转速：1450r/min 6.结合现场满足甲方使用要求 | 台 | 1 |  |  |
| 调试费 | 1.名称:调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 残值处理 | - 水泵 | 台 | 4 |  |  |
| 残值处理 | 1、气压罐 | 个 | 2 |  |  |
| 残值处理 | 1、风机 | 台 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |